Fordypningsmodul SIK20AK Gassrensing

Øving 2  (gitt til eksamen i SPESIELLE EMNER I KJEMITEKNIKKEN i juni 1986)

[image: image1.png]



En kontinuerlig gass-væske reaktor er utstyrt med gasspreder og røreverk for sikring av fullstendig blanding av gass- og væskefase og god kontakt mellom de to faser.  Til denne reaktoren tilføres kontinuerlig G0 = 200 Nm3/h gass og L0 = 0,1 m3/h væske.

Gassen inneholder en absorberbar komponent A som reagerer hurtig og irreversibelt med en komponent B i væskefasen til et produkt P etter den støkiometriske ligning:


[image: image2.wmf]P

B

A

l

g

®

+

®

)

(


B og P er ikke-flyktige. Hastighetsligningen er:


[image: image3.wmf]B

A

A

c

c

k

r

×

×

=

-


hvor k er hastighetskonstanten for reaksjonen og cA og cB er molare konsentrasjoner

a) Utled hastighetsuttrykket


[image: image4.wmf]A

Al

A

Ag

A

p

E

a

k

H

a

k

r

×

×

+

=

-

1

1

"

"


når det oppgis at all absorbert A omsettes  i væskefilmen.


b) Still  opp en generell  materialbalanseligning  for komponent A som gir pA = f(cB).  Løs  
denne eksplisitt til formen: 
[image: image5.wmf]b

c

a

p

B

A

+

×

=

,  når det oppgis at pA0 = 0,010 bar, cB0  = 1 ,.00 
kmol/m3 og  = 1,00 bar.  Bestem størrelsen av konstantene a og b for dette tilfelle.

I den videre beregning settes pA0  = 0,010 bar, cB0 =1,00 kmol/m3 og   = 1,00 bar.


c) Beregn pA og cB ved stasjonær tilstand.  (Tips: Start med å anta en verdi for cB, f.eks. 

cB = 0,60 kmol/m3.)

Ved tiden t = t1, etter at stasjonær tilstand har innstilt seg stoppes væsketilførselen L.

d) Beregn  tiden  som  går  med  før  cB,  har  sunket  til  0,02 kmol/m3.

Data:

   Reaktorens væskevolum (gassfritt)            



V1 = 0,162 m

   Volumfraksjon væske i reaksjonsvolumet      


 f1 = 0,90 m/m

   Masseoverføringskoeffisienter

Gassfilm :

 kAga = 144 kmol/m3  h bar

Væskefilm:

 kAla  = 50 h-1
   Spesifikt kontaktareal         





 a = 100 m2/m3  reaksjonsvolum

   Diffusjonskoeffisienter i væsken




 DA = DB = 7,2 10-6 m2/h

   Henrys lovs konstant           





 H  = 106 m3-Pa/kmol

   Reaksjonshastighetskonstant   




 k = 2,6-107  m3/kmol h

   Molart gassvolum               





22,414 Nm3/kmol

_1060620914.unknown

_1060625259.unknown

_1060621345.unknown

_1060620833.unknown

