Fordypningsmodul SIK20AK Gassrensing

Øving nr.4

Oppgave l

a)
Beregn væskens hold-up hL for tårn med følgende data:


Tårnpakning: Pallringer 50 mm, metall


Væskebelastning: uL = 10 m3/m2, h


Væskesystemet er vann/karbondioksid med egenskaper som gitt i Tabell l.


Benytt fremgangsmåten vist i forelesningene (Chem. Eng. Technol. IQ (1993), 370-375).

b)
Sammenlign resultatet med eksperimentelle data fra diagram.

c)
Hva blir hold-up for uL = 150 m3/m2 h?

Oppgave 2

a)
Beregn væskefilmkoeffisienten La for samme system som gitt i oppgave l a) ved hjelp av det fullstendige formelsett. Aktuelle data finnes i følgende tabeller: Tabell l, 13, 19 og 20.

b)
Sammenlign resultatet med eksperimentelle data fra diagram.

c)
Sammenlign med resultatet som fås av den sterkt forenklede formel, ligning (21).

d)
Hva blir La for uL = 150 m3/m2 h?

Oppgave 3

Beregn gassfilmkoeffisienten Ga for systemet NH3-N2/H2O gitt i Tabell lb. når gass-belastningen settes lik 1,5 m3/m2. Væsken kan forutsettes å ha samme fysikalske data som i oppgave 1a). Aktuelle tabeller er her som for oppgave la).

